# Olimpiada Elektryczna i Elektroniczna EUROELEKTRA

# Etap I, Poznań 2001/2002, część elektroniczna, czas trwania: 1,5 godz. zegarowej

- Podaj charakterystyczne cechy idealnego źródła prądowego.

  - Ma zerową rezystancję wewnętrzną.

  - Ma nieskończoną rezystancję wewnętrzną.

  - Prąd wyjściowy tego źródła zależy linowo od wartości obciążenia.

  - Prąd wyjściowy tego źródła zależy nieliniowo od wartości obciążenia.

2. Podaj rezystancję pomiędzy zaciskami:   A-B

a. 10kΩ

b. 12kΩ

c. 16kΩ

d. 8kΩ

3. Podaj rezystancję pomiędzy zaciskami:  A-B

- 10Ω

- 20Ω

- 30Ω

- 40Ω

4. Od czego zależy prąd płynący w obwodzie wtórnym transformatora w układzie przedstawionym na schemacie:

- od przekładni transformatora,

- od napięcia zasilania transformatora,

- od wartości rezystancji obciążenia,

- od przekroju rdzenia transformatora.

5. Podaj przybliżony poziom napięcia V0 w układzie diod krzemowych jak na rysunku, zaniedbując rezystancję przewodzenia diod.

- + 9.3V

- – 4,3V

- –  15V

- + 5,7V

6. Podaj przybliżony poziom napięcia V0

w układzie diod krzemowych

o rezystancji przewodzenia 400Ω:

- +3,6V

- +8,2V

- +6,4V

- +0,7V

7. Jaką funkcję pełni dla wyjścia U2 układ przedstawiony na schemacie?

- Moduluje amplitudę sygnału Ua sygnałem Ub.

- Miesza sygnały Ua i Ub.

- Kluczuje sygnał Ub sygnałem Ua.

- Moduluje amplitudę sygnału Ub sygnałem Ua.

8. W programie zapisanym w Pascalu zdefiniowano procedurę. W części głównej programu ta procedura została wywołana tylko 1 raz. Czy taka organizacja programu ma sens, czy nie lepiej wpisać treść procedury w miejsce wywołania?

- Owszem, to ma sens, chociaż to tylko 1 wywołanie.

- Lepiej procedurę wpisać w miejsce wywołania.

- Miałaby sens, gdyby takich wywołań było więcej.

- Miałaby sens, gdyby ta procedura była użyta jeszcze w innym programie.

9. MODEM służy do:

- dopasowania impedancyjnego między komputerem a linią teletransmisyjną,

- sformowania szeregowej transmisji danych,

- poprawy stopy błędów,

- zamiany sygnałów cyfrowych na analogowe i analogowych na cyfrowe.

10. W akustycznych wzmacniaczach mocy mogą występować zniekształcenia skrośne. Czym są one spowodowane?

- niezgodnością charakterystyk komplementarnych tranzystorów mocy w stopniu wyjściowym wzmacniacza

- nieliniową pracą tranzystorów przy dużych sygnałach

- podążaniem punktu pracy tranzystorów za zmianami sygnału

- utratą wzmocnienia przez tranzystory przy przejściu sygnału poniżej poziomu odcięcia

11. Dobra stałość częstotliwości generatorów kwarcowych jest przede wszystkim wynikiem:

- dużej odporności generatora kwarcowego na zmiany parametrów zasilania,

- dużej dobroci rezonatora kwarcowego,

- małej zależności częstotliwości rezonansowej kwarcu od temperatury,

- ograniczonego wpływu zmian obciążenia na pracę generatora.

12. Który z niżej wymienionych układów nie jest typowym przykładem zastosowania pętli fazowej?

- demodulator amplitudy

- demodulator częstotliwości

- detektor szerokości impulsu

- detektor fazy

13. Filtry aktywne w zależności od zastosowania mogą mieć różne charakterystyki. Które z niżej wymienionych są szczególnie często stosowane we współpracy z przetwornikami a/c?

- filtry z tłumieniem krytycznym

- filtry Bessla

- filtry Czebyszewa

- filtry Butenwortha

14. Wzmacniacz odejmujący (różnicowy) przedstawiony na schemacie pozwala na:

- uniezależnienie się od wpływu rezystancji wewnętrznych sygnałów U1a i U1b,

- zmniejszenie wpływu sygnału wspólnego na pracę wzmacniacza,

- uzyskanie wielkich wzmocnień,

- uzyskania bardzo dużej rezystancji wejściowej.

15. Transmitancja wzmacniacza przedstawionego na schemacie, przy założeniu, że zastosowany wzmacniacz można traktować jako idealny, wynosi odpowiednio:

+

_

+

R

2R

2R

R

U1

U2

- U2/U1 = –2

- U2/U1 = –3

- U2/U1 = –4

- U2/U1 = –1

16. Który z wyszczególnionych funktorów logicznych nie jest elementem funkcjonalnie pełnym?

- NAND

- OR

- AND

- Negator

- NOR

- Modulo 2

17. Wśród liczników cyfrowych można wyróżnić przedstawione poniżej klasy. Które z tych liczników przy zachowaniu stałej liczby stanów mają najmniejszy czas propagacji?

- dwójkowe

- dekadowe

- rewersyjne

- synchroniczne

- asynchroniczne

- pierścieniowe

18. Licznik binarny czterobitowy (np. 74HC93) został wykorzystany jako dzielnik częstotliwości. Przy jakim podziale sygnał wyjściowy będzie miał wypełnienie 0,5?

- przy  każdym

- tylko przy parzystym

- tylko przy podziale równym 2n

- zależy to od sposobu realizacji dzielnika

19. Dla rozszerzenia zakresu pomiarowego amperomierza w celu pomiaru większych prądów należy:

- połączyć z nim szeregowo odpowiednią rezystancję,

- zastosować dzielnik rezystancyjny,

- połączyć z nim równolegle odpowiednią rezystancję,

- Nic się nie da zrobić, trzeba zastosować inny amperomierz.

20. Dlaczego najnowsze, cyfrowe metody pomiaru rezystancji nie gwarantują tak dużej dokładności, jak oferują zerowe mostki stałoprądowe?

- Wymagają zbyt dużego prądu pomiarowego, który zmienia badaną rezystancję.

- Nie ma odpowiednio dokładnych cyfrowych wzorców rezystancji.

- Ich dokładność nie może być lepsza od dokładności przetworników a/c, a ta jest niewystarczająca.

- Twierdzenie jest nieprawdziwe, można bowiem cyfrowymi metodami rezystancję zmierzyć dokładniej niż mostkiem.

Opracował: dr inż. Krzysztof Lange

Zrecenzował: dr hab. inż. Ryszard Wojtyna, prof. nadzw. ATR

Zatwierdził:

| Numer pytania | Poprawna odpowiedź |
| --- | --- |
| 1 | B |
| 2 | A |
| 3 | B |
| 4 | A,B,C |
| 5 | A |
| 6 | A |
| 7 | C |
| 8 | A |
| 9 | D |
| 10 | D |
| 11 | B,C |
| 12 | C,D |
| 13 | B |
| 14 | A,B,D |
| 15 | C |
| 16 | B,C,D |
| 17 | D |
| 18 | C |
| 19 | C |
| 20 | D |

KARTA ODPOWIEDZI

(grupa elektroniczna)

| Numer pytania | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18 |  |
| 19 |  |
| 20 |  |