OLIMPIADA ELEKTRYCZNA I ELEKTRONICZNA

„EUROELEKTRA”

Rok szkolny 2001/2002

pierwszy etap

GRUPA  ELEKTRYCZNA

Czas rozwiązywania 90 minut.

# PYTANIA

- Pewna osoba, mająca pojemność względem ziemi równą 200 pF, chodząc po dywanie 
w obuwiu izolującym ją od podłoża, naładowała się elektrycznie do napięcia +15 kV względem ziemi. Następnie osoba ta dotknęła przedmiotu metalowego, izolowanego od ziemi, którego pojemność względem ziemi wynosi 100 pF. Ile wyniesie napięcie tego przedmiotu względem ziemi?

a)   5 kV

  - 7,5 kV

  - 10 kV

  - 30 kV

Co stanie się z żarówką po zamknięciu łącznika W?

6 Ω

18 Ω

6 Ω

18 Ω ΩΩ

- Żarówka zaświeci jaśniej.

- Żarówka się ściemni.

- Jasność żarówki pozostanie bez zmian.

- Nie można tego określić.

- Obliczyć wartość dwóch jednakowych rezystorów R, które po dołączeniu ich do rezystora Ro w sposób podany na rysunku spowodowałby, że wartość rezystancji między zaciskami ab wynosiłaby Ro.

Ro

a

b

R

R

a'

b'

a) 1+52R0

b) −1+52R0

c) −1−52R0

d) Nie można wyznaczyć takiej wartości.

4.  Przy jakim prądzie I moc wydzielona w odbiorniku Rodb osiągnie minimum?

I

R=11 Ω

Rodb

U=220 V

- 1 A

- 10 A

- 11 A

- 20 A

5.  Potencjometr o rezystancji 200 kΩ dołączono do idealnego źródła napięcia o wartości 300 V.   
      Napięcie wyjściowe potencjometru w stanie jałowym (otwarty wyłącznik W) wynosi 150 V. 
      Jakie będzie wskazanie woltomierza po obciążeniu potencjometru rezystorem Ro=100 kΩ?

W

300 V

V

Ro

- 75 V

- 100 V

- 125 V

- 150 V

6.  Dane są dwa nieidealne kondensatory o następujących parametrach, wyznaczonych na podstawie  
     równoległego schematu zastępczego: C1=2,2 nF, R1=10 M; C2=3,3 nF, R2=10 M. Kondensa-  
     tory połączono szeregowo i dołączono do źródła napięcia stałego o wartości 500 V. Jakie 
     napięcia ustalą się na kondensatorach C1 i C2?

- 200 V i 300 V

- 250 V i 250 V

- 300 V i 200 V

- Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna.

7.  Przebiegi czasowe napięć u1(t) i u2(t) na impedancjach Z1 i Z2 pokazano na rysunku. Jakie   
   będzie wskazanie woltomierza elektromagnetycznego?

u

V

60

u1

T

3T

8

T

4

T

8

5T

8

T

2

3T

4

7T

8

t

80

u2

V

Z2

Z1

u2

u2

- 140 V

- 130 V

- 122 V

- 92 V

8.  Do budowy kondensatorów  energetycznych do kompensacji  mocy biernej używa się zwijek
  kondensatorowych (pojedynczych kondensatorów), z których montuje się jednostki o żądanej   
  mocy (jak na rysunku). Ile zwijek o pojemności 2,2 μF na napięcie 400 V należy wykorzystać, 
  aby otrzymać kondensator trójfazowy o mocy 18 kvar przy napięciu 400 V? Kondensatory 
  poszczególnych faz skojarzone są w trójkąt.

- 54

- 94

- 108

- Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna.

9.  W trójprzewodowym  układzie  trójfazowym wartości  prądów  przewodowych  wynoszą:  
   IA=100 A,  IB=50 A, IC=80 A. Do pomiaru prądu zastosowano układ pośredni, przedstawiony  
   na rysunku. Wskazania amperomierzy A1 i A2 wynoszą odpowiednio I1=5 A, I2=2,5 A. Określ  
   wskazanie amperomierza A3.

IA

2,5 A

odb.

L1

L3

L2

IB

IC

A3

A2

A1

- 4,0 A

- 7,5 A

- 8,0 A

10. Do trójfazowej symetrycznej sieci niskiego napięcia 400 V  dołączono dwa identyczne    
  transformatory jednofazowe.

L1

L2

L3

W

V1

V2

V3

Wskazania woltomierzy V1 i V2 są jednakowe i wynoszą 12 V. Jakie będzie wskazanie woltomierza V3 po zamknięciu wyłącznika W?

- 0 V

- 12 V

- 24 V

- Żadna z podanych wyżej wartości nie jest poprawna.

11.  Dany jest transformator trójfazowy złożony z trzech identycznych jednostek jednofazowych, 
 połączonych w gwiazdę. Zasilanie transformatora jest czteroprzewodowe. Napięcie zasilania 
 jest sinusoidalne. Przy sinusoidalnie zmieniającym się strumieniu magnetycznym prąd 
 magnesujący powinien zawierać wyższe harmoniczne nieparzyste. Jakie wyższe harmoniczne 
 będą płynęły w przewodzie neutralnym?

- 5, 7, 11, ... (bez podzielników liczby 3)

- 3

- 3, 9, 15, ... (tylko podzielniki liczby 3)

- 9

12. Kondensator o pojemności 4700 F ładowany jest z zasilacza stabilizowanego 
   z ograniczeniem prądowym o charakterystyce statycznej, pokazanej na rysunku.

zasilacz

Uwej

uwyj

iwyj

Uwyj

Iwyj

15 V

100 mA

Zakładając, że charakterystyka zasilacza jest taka sama w stanach przejściowych, wskaż

przebieg, według którego ładuje się kondensator.

a)                                                                                 b)

c)                                                                                 d)

t

t

t

t

uwyj

uwyj

uwyj

uwyj

15 V

15 V

15 V

15 V

13. Prądnicę obcowzbudną prądu stałego wzbudzono do napięcia E, a następnie obciążono   
  odbiornikiem złożonym z rezystancji R0 i indukcyjności L0. Jak będzie się zmieniać napięcie 
  na obciążeniu? Rezystancja i indukcyjność twornika wynosi Ra i La, przy czym Ra<<Ro, a 
  La<Lo. Pominięto oddziaływanie twornika. Według jakiego przebiegu będzie zmieniać się  
  napięcie uo na obciążeniu?

W

a)                                                                                   b)

c)                                                                                   d)

uo

Ra

La

Ro

Lo

E

t

t

t

t

uo

uo

uo

uo

E

E

E

E

to

to

to

to

14. Ile wyniesie największy możliwy uchyb względny przy wyznaczaniu prądu I3 w układzie 
  podanym na rysunku? Amperomierz A1, klasy 0,5 o zakresie 0-20 A, wskazuje 10 A. 
  Amperomierz A2, klasy 1,5 o zakresie 0-10 A, wskazuje 5 A.

A1

A2

I1

R2

R1

R3

I2

I3

- ±0,5 %

- ±1,5 %

- ±2 %

- ±5 %

15. Dokonano pomiaru wartości napięcia stałego za pomocą multimetru cyfrowego. Maksymalne 
 wskazanie wyświetlacza wynosi 3200. Na zakresie 3V odczytano wartość napięcia 1,200 V. 
 Dokładność pomiaru na tym zakresie wynosi: 0,5% wartości odczytanej 1 cyfra (wartość 
 ostatniej cyfry odczytu). Które z poniższych wartości napięcia mieszczą się w zakresie 
 dokładności pomiaru wyżej podanego odczytu?

- 1,191 V

- 1,195 V

- 1,203 V

- 1,209 V

16. Pewien odbiornik jest zasilany z podrozdzielni T2 i zabezpieczony wyłącznikiem instalacyjnym  
 trójfazowym S193 o charakterystyce B i prądzie znamionowym 16 A. Jak  należy zabezpieczyć   
 obwód zasilania podrozdzielni T2 w rozdzielnicy T1, aby uzyskać selektywne działanie  
 zabezpieczeń przy zwarciu odbiornika ODB?

?

T1

ODB

T2

- Można zastosować wyłącznik samoczynny S193 o charakterystyce B, lecz o prądzie znamionowym odpowiednio większym, dobranym z tablicy w zależności od prądu zwarcia.

- Można zastosować wyłącznik samoczynny S193 o prądzie znamionowym równym lub większym od 16 A, dobranym z tablicy na podstawie prądu zwarcia, lecz o innej charakterystyce C lub D.

- Można zastosować wyłącznik samoczynny o charakterystyce selektywnej na prąd, wynikający z poboru mocy przez podrozdzielnię T2.

- Można zastosować zabezpieczenie wkładką topikową o prądzie znamionowym,  wynikającym z poboru mocy przez podrozdzielnię T2, i ewentualnie, skorygowanym 
w górę według tablicy na podstawie prądu zwarcia w celu uzyskania selektywności

17. W stacji transformatorowej pracuje układ dwóch równolegle połączonych transformatorów o 
 jednakowych znamionowych napięciach zwarcia. Stosunek mocy znamionowych tych  
 transformatorów wynosi 3:1, a ich rzeczywiste napięcia zwarcia różnią się od znamionowej 
 wartości napięcia zwarcia o 10 %. Który z podanych niżej przypadków jest korzystniejszy 
 z punktu widzenia możliwości obciążenia takiego układu?

- Gdy napięcie zwarcia  transformatora o mniejszej mocy jest mniejsze od napięcia zwarcia transformatora o większej mocy.

- Gdy napięcie zwarcia transformatora o większej mocy jest mniejsze od napięcia zwarcia transformatora  o mniejszej mocy.

- Gdy napięcia zwarcia obu transformatorów są mniejsze od znamionowych napięć zwarcia i są sobie równe.

- Gdy napięcia zwarcia obu transformatorów są większe od znamionowych napięć zwarcia i są sobie równe.

18. Dany jest układ prostownika.

C

U

W

R

Jak zmieni się moc wydzielona w rezystorze R po zamknięciu wyłącznika W? W analizie należy   
   przyjąć, że diody są elementami idealnymi, a  RC>>1/2f (f jest częstotliwością napięcia  
   zasilającego).

- Nie ulegnie zmianie.

- Zwiększy się 2 razy.

- Zwiększy się 2 razy.

- Zwiększy się π2 razy.

- Na rysunku przedstawiono schemat układu dwupulsowego prostownika mostkowego półsterowanego. Co można powiedzieć o tym układzie?

Ro

Lo

T2

T1

D2

D1

Io

- Jest on narysowany błędnie; należy zamienić miejscami T1 z D2 lub T2 z D1.

- W przypadku silnie indukcyjnego obciążenia prostownik może nie wyłączyć prądu obciążenia w przypadku gwałtownego zaniku impulsów sterujących tyrystorami.

- Układ nie wymaga zastosowania diody rozładowczej nawet przy silnie indukcyjnym obciążeniu; rolę tę pełnią diody D1 i D2 w odpowiednich okresach przewodzenia.

- Może być stosowany, gdy nie wymaga się zwrotu energii do sieci zasilającej, czyli pracy falownikowej.

20. Na rysunku przedstawiono schemat impulsowego regulatora napięcia stałego, obniżającego 
 wartość napięcia. Jako łącznik sterowany wykorzystano tranzystor IGBT. Poniżej 
 przedstawiono przebiegi napięć i prądów w wybranych punktach tego układu.

ibat

C

E

uy

iL

ux

y

iD

x

Ubat

G

Ro

D

C

a)

t

uG

b)

t

ibat

c)

UD  - spadek napięcia na  diodzie  w  stanie

UT

przewodzenia
                                                                                                                          UT - spadek napięcia na tranzystorze w 
                                                                                                                                    stanie przewodzenia

UD

t

ux

Ubat

d)

t

iL

e)

t

iD

f)

t

uy

Co można powiedzieć o tych przebiegach?

a) Przebieg „b” jest błędny.

b) Przebieg „c” jest błędny.

c) Przebieg „d” jest błędny.

d) Przebieg „e” jest błędny.

Opracował: dr inż. Mirosław Miszewski

Zrecenzował: dr inż. Jan Mućko

Zatwierdzili:  dr hab. inż. Ryszard Wojtyna, prof. ATR

dr hab. inż. Władysław Opydo, prof. PP