##### Testy i zadania grupy elektrycznej

# Pierwsza edycja Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej

### Euroelektra – 1998/99

1.1. Pierwszy etap olimpiady

1.1.1.   Dla obwodu przedstawionego na rysunku oblicz rezystancję R i pojemność C, jeżeli przyrządy pomiarowe wskazują I = 2A, P = 272,25W. Przyłożone napięcie ma postać:
u(t) = 200 sinωt + 100 sin2ωt + 66,7 sin3ωt, a pulsacja ω = 314 rad/sek.

A

W

R

C

u(t)

1.1.2.   Dwa ogniwa o tych samych napięciach źródłowych lecz o różnych rezystancjach wewnętrznych połączono w szereg i obciążono nieznaną rezystancją R. Dobrać tak rezystancję R, aby napięcie na zaciskach pierwszego ogniwa było równe zero.

#### E1

#### E2

a

b

#### Rw1

#### Rw2

#### R

VRRR

1.1.3.   W obwodzie przedstawionym na rysunku przy częstotliwości f1 = 60 Hz przyrządy pomiarowe wskazują I = 0,3A, UR = 25V, U = 120V. Dobrać taką rezystancję dodatkowa Rd włączoną w szereg z rezystancją R, aby przy częstotliwości f 2 = 50 Hz prąd w układzie nie uległ zmianie.

UR

R

V

L

U

A

1.1.4.   W obwodzie przedstawionym na rysunku mierniki wskazują I1 = I2 = I = 10A, U = 100V przy częstotliwości 50 Hz. Obliczyć rezystancję R, indukcyjność L i pojemność C oraz narysować wykres wskazowy napięć i prądów.

# I2

# I

A

# I1

R

V

L

C

A

# u

A

1.1.5.   Na poniższym schemacie przedstawiono 1 – fazowy regulator napięcia z fazowym, symetrycznym sterowaniem tyrystorów, stosowany często do regulacji mocy pieców lub regulacji oświetlenia. Układ zasilany jest napięciem u(t) = Umsinωt. Jaką wartość prądu wskazuje amperomierz A1, jeżeli amperomierz A2 wskazuje 10 A? Do pomiarów użyto amperomierzy elektromagnetycznych.

A1

## T1

## I1

A2

I

## T2

Z

u(t)

1.1.6.  Na rysunku poniżej przedstawiono schemat ideowy przerywacza obniżającego napięcie. Obliczyć wartość średnią prądu w obciążeniu o rezystancji R dla stanu ustalonego, jeżeli napięcie Uwe = 100 V, rezystancja obciążenia R = 100 Ω, indukcyjność dławika L = 1 H a pojemność kondensatora C = 1000 μF . Pominąć straty w elementach półprzewodnikowych, w dławiku L i kondensatorze C. Załączanie i wyłączanie tranzystora odbywa się okresowo. Okres wynosi T = 100 μs. Przyjąć czas przewodzenia tranzystora ΔtON = 50 μs.

L

Q

D

d

Uwe

C

R

1.1.7.   W obwodzie przedstawionym na rysunku R1= 6 , R2= 2 , R3= 1,5 , R4= 2,5 .

W którym z rezystorów wydzieli się w tym samym czasie największa ilość ciepła ?

R1

R2

R3

R4

Odp: 	a) R1,

b) R2

c) R3

d) R4

1.1.8.   W układzie przedstawionym na rysunku C1= C2= C3= C4= C5= C6= C.

C1   C2  C3  C4  C5  C6

Pojemność zastępcza układu wynosi:

Pojemność zastępcza układu wynosi:

b)C1⋅C2⋅C3⋅C4⋅C5⋅C6C1+C2+C3+C4+C5+C6c)C6a) 6 C

d)1C1+1C2+1C3+1C4+1C5+1C6

1.1.9.   Przewodnik A ma dwa razy większą średnicę i dwa razy mniejszą  długość niż przewodnik B wykonany z tego samego materiału. Między ich rezystancjami istnieje związek:

a)RA=14RBb)RA=RBc)RA=4RBd)RA=18RB

1.2. Drugi etap olimpiady

1.2.1.   W obwodzie przedstawionym na rysunku po osiągnięciu stanu ustalonego został otwarty wyłącznik. Po jakim czasie, licząc od chwili otwarcia wyłącznika, prąd w cewce osiągnie wartość 2A ? Dane obwodu: E = 120V, R1 = 20Ω, R2 = 30Ω, L = 1H.

i

R1

E

R2

iL

L

W

1.2.2.   Obliczyć wskazania amperomierza magnetoelektrycznego A1 i amplitudę prądu w układach 
a i b, jeżeli amperomierz elektromagnetyczny A2 wskazuje 0,222A. Napięcie zasilające jest sinusoidalne.

a)

## i1

A1

i2

A2

Odb.

u

b)

i1

i2

A1

A2

Odb.

u

1.2.3.   W obwodzie przedstawionym na rysunku element nieliniowy posiada charakterystykę określoną wzorem I = aU2, gdzie a = 0,01 A/V2. Wyznaczyć napięcie na elemencie nieliniowym oraz natężenie prądu płynącego w obwodzie, mając dane: E = 6V, R = 100Ω.

I

R1

R

E

U

1.2.4.   Napięcia fazowe prądnicy trójfazowej zawierają pierwszą i trzecia harmoniczną. Przy pomiarach napięć otrzymano następujące wyniki: napięcia fazowe Uf = 225V, napięcia międzyfazowe U = 380V. Obliczyć amplitudy pierwszej i trzeciej harmonicznej napięć fazowych.

1.2.5.   Na rysunku przedstawiony jest schemat jednopulsowego prostownika sterowanego:

uT

i

A1

A2

A1 - miernik elektromagnetyczny

u1

obc.

u2

A2 - miernik magnetoelektryczny

Układ zasilany jest napięciem u1 = √ 2 200 sin (2  50 t) V.

Należy:

- narysować przebieg czasowy napięcia i prądu odbiornika dla warunków: obciążenie rezystancyjne, kąt opóźnienia załączania (względem przejścia przez zero przebiegu napięcia zasilającego) Z = 150,

- narysować przebieg czasowy napięcia i prądu odbiornika dla warunków: obciążenie indukcyjne, kąt opóźnienia załączania (względem przejścia przez zero przebiegu napięcia zasilającego) Z = 150,

- wyznaczyć straty mocy w tyrystorze spowodowane przewodzeniem przy czym:
Z - nieznane, IA1 = 7A, IA2 = 4,5A a charakterystyka przewodzenia tyrystora opisana jest    
uproszczoną zależnością:  uT ( i ) = UP + r · i

i

u

r =

i

i

u

uT

UP

UP = 1,5V

r = 0,05

1.2.6.

D1

T1

Rp

C

m

3380

50 Hz

rys. 1.

Na rysunku 1. przedstawiono układ napędowy z silnikiem indukcyjnym oraz

z przemiennikiem częstotliwości z tranzystorowym falownikiem napięciowym.

Na wejściu przemiennika  znajduje się prostownik  diodowy  niesterowany. Do

obwodu pośredniczącego  dołączony jest przerywacz T1, D1. Zadaniem  przerywacza

jest  przyłączenie do obwodu  pośredniczącego  rezystora  w  przypadku  nadmiernego

m

wzrostu napiecia w obwodzie pośredniczącym  (na kondensatorze C). Dzieje się  to np.

w przypadku  hamowania,  gdy energia  mechaniczna  zostaje  zamieniona  na  energię

elektryczną i przekazywana jest przez falownik do obwodu posredniczącego. W chwili

h

gdy napięcie  obwodu  pośrdniczącego  (napięcie na kondensatorze C)  osiąga  wartość

UC max  - tranzystor T1 załącza.  W momencie  gdy  napięcie to osiąga  wartość  UC min -

- tranzystor T1 wyłącza.  W rezultacie  utrzymywane  jest  pewne  napięcie średnie Udc.

Wyznaczyć:

ton

współczynnik wypełnienia (rys. 2) D =         dla przerywacza podczas opuszczania ciężaru,

T

- prąd średni rezystora Rp.

uC

t

0

UC max

UC min

U dc

T

ton

T1 wył

T1 zał

T1 wył

T1 zał

T1 wył

Rys. 2

W obliczeniach przyjąć:

- Rp = 100 Ω	- rezystor przerywacza hamującego,

- m = 100 kg	- masa opuszczanego ciężaru,

- to = 98 s	- czas opuszczania (hamowania),

- h = 100 m	- wysokość opuszczania,

- Udc = 650 V	- napięcie obwodu pośredniczącego w czasie hamowania,

- pominąć straty w silniku, elementach półprzewodnikowych i kondensatorze,

- pominąć przyrost energii kondensatora.

1.2.7.   Silnik obcowzbudny prądu stałego o danych znamionowych: UN, PN, nN i Rt obciążono momentem znamionowym. W obwód twornika włączono szeregowo rezystancję dodatkową Rd taką, przy której moment rozruchowy wynosi 0,1 znamionowego momentu rozruchowego. Obwód twornika i wzbudzenia zasilono napięciem znamionowym. Oblicz relatywną (względną) wartość rezystancji dodatkowej, tj. odniesioną do Rt. Całość zilustruj stosownymi charakterystykami. W obliczeniach pomiń oddziaływanie twornika.

1.2.8.   Silnik indukcyjny pierścieniowy o danych znamionowych: PN, UN, IN, nN, cosN, N = 2 (przeciążalność) i znamionowym poślizgu krytycznym smN = 0,2 obciążono momentem 
M = k MN. Oblicz minimalną wartość względną napięcia (odniesioną do UN), przy której silnik może jeszcze pracować, jeśli rozruch przeprowadzono przy napięciu znamionowym. Rozwiązanie należy zilustrować stosownymi wykresami.

# Druga edycja Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej

### Euroelektra – 2000/2001

2.1. Pierwszy etap olimpiady

2.1.1. Trzy rezystory połączone szeregowo zasilono napięciem U. Następnie połączono je równolegle i zasilono tym samym napięciem. Pobierana przez rezystory moc:

- wzrośnie 3 razy,

- wzrośnie 9 razy,

- nie zmieni się,

- zmaleje 3 razy,

- zmaleje 9 razy.

2.1.2. Dwie żarówki o mocach znamionowych P1N = 15 W i P2N = 150 W i napięciu znamionowym UN połączono szeregowo i zasilono napięciem UN. Jak świecą obie żarówki?

- jaśniej świeci żarówka o mocy P1N = 15 W,

- jaśniej świeci żarówka o mocy P1N = 150 W,

- obie żarówki świecą jednakowo.

2.1.3. Zmierzono izolację odcinka przewodu o długości 200 m i uzyskano wynik 100 MΩ. Następnie przewód przecięto na dwa równe odcinki i połączono równolegle. Ile wyniesie rezystancja takiego układu przewodów ?

- 100 MΩ,

- 200 MΩ,

- 400 MΩ,

- 50 MΩ.

2.1.4. Który z wykresów odpowiada przebiegowi prądu po włączeniu rzeczywistej cewki do źródła napięcia stałego ?

i

a

b

c

d

t

2.1.5. Charakterystyka 1 przedstawia stan nieustalony w dwójniku szeregowym RC. Jakie zmiany parametrów obwodu mogły spowodować zmianę przebiegu charakterystyki 1 na charakterystykę 2?

u

- zmniejszenie R i zwiększenie C w takiej

samej proporcji,

b)   zmniejszenie R lub C,

1

2

c)   zwiększenie R i zmniejszenie C w takiej

proporcji,

d) zwiększenie R lub C.

t

2.1.6. Podaj zależność na wartość chwilową prądu idealnego kondensatora, jeżeli jego napięcie określone jest wzorem u = Umsin(ωt - π/2).

a)   i=UmωCsinωt				b)   i=UmωCsin(ωt−π2)

c)  i=ωCUmsin(ωt+π2)			d)   i=ωCUmsinωt

2.1.7. Przez który kondensator płynie największy prąd po przyłożeniu do układu napięcia sinusoidalnego ?

47nF

100pF

1μF

10nF

a

c

d

b

2.1.8. Amperomierze A1 włączone jak na przedstawionym rysunku wskazują prądy równe 3A. Jakie wartości prądów wskażą amperomierze A2 ?

L2

L3

A1

A1

A1

A2

A2

A2

Z

Z

Z

Z

Z

Z

3A,

- 33A,

- 1 A,

- 13 A.

2.1.9. Na rysunku pokazano schemat transformatora. Po przełączeniu przełącznika zaczepów
z pozycji B na pozycję A napięcie strony wtórnej transformatora:

- wzrośnie,

- zmaleje,

pozostanie bez zmiany.

U1

U2

A

C

B

2.1.10. Dany jest prostownik jednopołówkowy obciążony rezystancją R. Po zastąpieniu rezystora kondensatorem napięcie wsteczne na diodzie:

- zmaleje dwukrotnie,

- wzrośnie dwukrotnie,

- pozostanie bez zmian,

- żadna z tych odpowiedzi nie jest poprawna.

2.1.11. Kondensator o pojemności 10μF ładowano przez okres 5s ze źródła prądowego 
o wydajności 10mA. Oblicz napięcie do jakiego naładował się kondensator.

2.1.12. W celu zademonstrowaniu zjawiska rezonansu napięć wykorzystano cewkę o rezystancji 
2Ω i indukcyjności 0,1H oraz źródło napięcia sinusoidalnego o wartości skutecznej 220V 
i częstotliwości 50Hz. Jaką pojemność należy włączyć szeregowo z cewką, aby wystąpiło zjawisko rezonansu? Jaką rezystancję powinien mieć rezystor szeregowy włączony dodatkowo w obwód, jeżeli amplituda napięcia na kondensatorze nie może przekraczać 1500 V?

2.1.13. Transformator trójfazowy typu TO 250/15 ma następujące dane: U1N = 15750 V, I1N = 9,16 A, U2N = 400 V, I2N = 361 A. W czasie prób powykonawczych, przy zasilaniu transformatora od strony dolnego napięcia, wyznaczono parametry stanu jałowego dla U20 = U2N: Io = 6,5 A,
Po = 855 W, oraz, przy zasilaniu transformatora od strony górnego napięcia, wyznaczono parametry stanu zwarcia dla I1k = I1N: Uk = 656 V, PK = 2980 W. Dobrać moc bezwyłącznikowej baterii kondensatorów podłączonej do strony wtórnej transformatora, która w rzeczywistym układzie pracy kompensuje moc bierną stanu jałowego transformatora. Pominąć straty mocy i spadki napięcia na uzwojeniach transformatora, spowodowane prądem stanu jałowego.

2.1.14. Przepisy wymagają, aby po odłączeniu od sieci kondensatora energetycznego do kompensacji mocy biernej napięcie na jego zaciskach po upływie jednej minuty obniżyło się do wartości 50V. Obliczyć rezystancję i moc rezystora rozładowczego jednofazowej baterii kondensatorów o mocy 10kvar i napięciu 230V. Częstotliwość prądu sieci zasilającej wynosi 
50Hz.

2.1.15. Wyznaczyć moment obrotowy na wale silnika przy podnoszeniu i opuszczaniu pustej kabiny dźwigu towarowego.

M

ωs

mp

mk

Dane: - 	masa kabiny mk = 300 kg,

- masa przeciwwagi mp = 1000 kg,

- prędkość ustalona kabiny przy podnoszeniu i opuszczaniu kabiny vk = 1,5 m/s,

- ustalona prędkość obrotowa silnika przy podnoszeniu i opuszczaniu kabiny 
ns = 1000 obr/min,

- sprawność całej przekładni η = 0,88.

2.1.16. Narysować przebiegi czasowe prądów (i1, id) i napięcia wyjściowego ud w układach przedstawionych na rysunku w stanie ustalonym. Założyć: kąt opóźnienia załączania  = 30.

id

a) Obciążenie rezystancyjne

i1

R

ud

220 V

50 Hz

b) Obciążenie rezystancyjno-indukcyjne

id

R

i1

L

ud

LR

>> 1

220 V

50 Hz

2.1.17. W układach przedstawionych na rysunku amperomierze magnetoelektryczne wskazują takie same prądy. Porównaj moce pobierane przez rezystory o rezystancji R w oby przypadkach.

A1

a)

R

u

b)

R

A2

u

Układy zasilane są napięciem sinusoidalnym u = Umsinωt.