NE 053    GWIAZDA SZEŚCIORAMIENNA

Zestaw  NE 053 jest - po zmontowaniu- układem dającym znakomity efekt świetlny: gwiazdy z biegającym ramieniem. Ten prosty układ daje rozmaite możliwości zastosowania: jako upiększenie wystawy sklepowej, element ozdobny na świąteczną choinkę, miły upominek itp.

Zasada działania układu jest następująca: multiwibrator astabilny zbudowany jest z klasycznym zastosowaniem układu NE555. Częstotliwość uzyskanego przebiegu zależna jest od stałej czasowej elementów R1, R2, P1 i C1. Istnieje możliwość regulacji częstotliwości przy pomocy potencjometru montażowego P1. Przebieg prostokątny podawany jest do wyjścia układu 4017 (który jest licznikiem dziesiętnym z dekoderem) jako sygnał taktujący. Wymuszenie zliczania 6 uzyskano łącząc wyprowadzenie 5 układu z wejściem zerującym. Ponieważ wyjścia układu 4017 nie są w stanie bezpośrednio sterować łańcuchami LED-ów, zastosowano wzmacniacze prądowe z tranzystorami T1 - T6. W obwód kolektora każdego z nich włączono szereg pięciu diod wraz z rezystorem ograniczającym prąd. Jedna z diod (umieszczona w centralnym punkcie gwiazdy) świeci się światłem ciągłym (bezpośrednie zasilanie ze źródła z ograniczeniem prądowym na rezystorze R3). Urządzenie winno być zasilane napięciem stabilizowanym ze stabilizatora sieciowego lub baterii. Napięcie zasilania w granicach 12 - 14V.

Napięcie zasilające należy podłączyć do punktów „+” i „-‘’ z zachowaniem biegunowości (patrz napisy na płytce drukowanej).

R1	1k

R2	1,5k

R3	680W

R4÷9	10k

R10÷15	470W

P1	PR  47k

C1	10m/16V

C2	470n monolit

C3	47m/40V

Us1	CD4017

Us2	NE555

T1÷6	BC237-9; 547

Podstawka	DIL 16

Podstawka	DIL 8

LED  R  5mm	11szt

LED  G  5mm	10szt

LED  Y  5mm	10szt

Złącze śrubowe	2PIN

Płytka	NE053

WAŻNE UWAGI OGÓLNE – PRZECZYTAJ !!!

- Wszystkie zestawy do samodzielnego montażu NORD ELEKTRONIK PLUS są przeznaczone dla osób powyżej 14-ego roku życia. Nie są one zabawkami i nie posiadają CE dla zabawek.

- Do montażu zestawów potrzebna jest znajomość zasad montażu elektrycznego i mechanicznego układów elektronicznych.

- Jeżeli nie znasz zasad montażu, zestaw musisz montować w obecności osoby, która je zna.

- Przed podłączeniem zestawu do źródła zasilania, sprawdź dwukrotnie ścieżki obwodu drukowanego i prawidłowość montażu wszystkich elementów.

- Nie dotykaj żadnych części zestawu w momencie podłączenia do właściwego źródła zasilania.

- Uruchamianie względnie instalacja zestawu może być dokonywana przez osoby fachowo do tego przygotowane.

Montaż zestawu

Poniżej podajemy ogólne zasady montażu, które powinny ułatwić pracę.

- lutujemy kilka rezystorów na płytce – po wlutowaniu ucinamy szczypcami końcówki rezystorów

- lutujemy zwory, które na płytkach oznaczone są literą „Z”- używamy do tego wcześniej obciętych wyprowadzeń rezystorów

- lutujemy pozostałe rezystory

- diody półprzewodnikowe – elementy, w których jedno wyprowadzenie jest katodą a drugie anodą – przy montażu należy zwrócić uwagę na symbol diody na płytce (należy zachować tak zwaną kierunkowość gdyż dioda przewodzi prąd w jednym kierunku)

- podstawki układów scalonych

- kondensatory monolityczne MON (są wyższe od rezystorów zazwyczaj mają barwę brązową – nieistotna jest ich biegunowość)

- kondensatory ceramiczne KCP (płaskie talerzyki barwy brązowej – nieistotna jest ich biegunowość)

- kondensatory foliowe MKT (obudowa przypomina prostopadłościan – nieistotna jest ich biegunowość)

- kondensatory elektrolityczne (kształtem przypominają walec), są to elementy polaryzowane (posiadają biegunowość) – wyprowadzenie ujemne oznaczone jest znakiem – „ minus” na obudowie - ważne jest aby kondensatory te umieszczać na płytkach zgodnie z oznaczoną polaryzacją

- tranzystory małej mocy – elementy półprzewodnikowe posiadające trzy wyprowadzenia E(emiter), B(baza), C(kolektor) - również i w tym przypadku umieszczając tranzystor w płytce należy zwrócić uwagę na rysunek elementu na płytce (okrąg z jednej strony lekko spłaszczony). Obudowy większości tranzystorów małej mocy są z jednej strony płaskie. Tranzystory należy montować tak aby obrys zewnętrzny obudowy pasował z rysunkiem tranzystora na płytce.

- tranzystory mocy – elementy półprzewodnikowe mające trzy wyprowadzenia podobnie jak tranzystory małej mocy. Jeżeli chodzi o obudowy to ich różnorodność jest tak duża, że w tym krótkim opracowaniu nie bylibyśmy w stanie wszystkich przedstawić. Podczas umieszczania tranzystorów na płytce należy zawsze kierować się kształtem obudowy i rysunkiem na płytce.

- złącza śrubowe – poprzez takie złącza do płytki dostarczamy napięcie zasilania lub wyprowadzamy styki przekaźnika do podłączenia odbiornika mocy

- transformatory – elementy indukcyjne zawierające uzwojenia wykonane drutem nawojowym miedzianym. Najczęściej zawierają uzwojenie pierwotne i wtórne, które umieszczone są na rdzeniu złożonym z miękkich blach stalowych lub permalojowych. Transformator może mieć uzwojenia nawinięte na rdzeniu toroidalnym wykonanym z ferrytu - będzie to element przeznaczony do pracy przy dużych częstotliwościach prądu (transformator wielkiej częstotliwości w skrócie w.cz).

- układy scalone – elementy te umieszcza się w podstawkach na płytce na samym końcu montażu.   Uwaga! Powyższe zasady montażu elementów są podane dla wszystkich elementów zawartych w naszych zestawach i nie wszystkie muszą występować w posiadanym zestawie.

## Jeżeli układ nie działa

## sprawdź czy wszystkie elementy są umieszczone zgodnie z instrukcją i oznakowaniem oraz polaryzacją „+” i „-„

- sprawdź czy wszystkie elementy są przylutowane i czy nie są popękane ścieżki

- sprawdź czy elementy nie są uszkodzone mechanicznie

- sprawdź czy dobrze podłączyłeś zasilanie i czy jest ono właściwe

## Jeżeli wszystko sprawdziłeś a urządzenie nadal nie pracuje, skontaktuj się z serwisem NORD ELEKTRONIK PLUS telefonicznie 059/8146154 w godzinach od 1000 do 1500, lub prześlij zapytanie pocztą elektroniczną e-mail: serwis@nordelektronikplus.pl.

Zasady reklamacji:

- każde odesłane urządzenie bezpośrednio do NORD ELEKTRONIK PLUS jest naprawiane w ciągu 14-tu dni

- jeżeli naprawa wynika ze źle zmontowanego układu przez klienta, koszty naprawy oraz wysyłki ponosi klient i płaci przy odbiorze reklamacji

- jeżeli naprawa wynika z powodu wadliwych elementów znajdujących się w zestawie, koszt naprawy oraz koszt wysyłki ponosi firma NORD ELEKTRONIK PLUS.

Pamiętaj aby przy odsyłaniu zestawu zawsze podać adres oraz telefon zwrotny; zanim odeślemy zestaw możemy się z Tobą kontaktować.

- ZESTAWY DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU

- GOTOWE URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE

- ELEMENTY REKLAMY WIZUALNEJ I DŹWIĘKOWEJ

- AKCESORIA UZUPEŁNIAJĄCE