Zespół Szkół Elektronicznych

w Lublinie

QMC 95 F

minimalizacja na bazie

metody Quine’a McCluskeya

Praca dyplomowa

nr 5D/03/99

Autor	Konsultant

Konrad Foks, 5dT	mgr inż. Marian Matuszyk

### Spis treści

Spis treści	2

1.	Wstęp	3

2.	Minimalizacja funkcji logicznych metodą Quine’a McCluskeya	4

Przykład minimalizacji funkcji z trzema postaciami minimalnymi	6

3.	Opis programu QMC dla Windows	8

Informacje ogólne	8

Charakterystyka programu	8

Struktura programu	8

Zasady obsługi programu QMC dla Windows	9

4. Założenia dydaktyczne programu	11

4.	Literatura	12

# Wstęp

#### Zasady algebry Boole’a

Algebra Boole’a określa działania na dwuelementowym zbiorze {prawda, fałsz} odpowiadającemu zbiorowi {0,1}, na którym określono podstawowe działania: sumy, iloczynu i negacji oraz podstawowe prawa: przemienności, łączności, rozdzielności i De Morgana. Zmienna logiczna (nazywana również zmienną boolowską) przyjmuje więc wartości z tego zbioru : zero albo jeden. Argumenty funkcji odpowiadają stanom wejściowym układu, natomiast wartość funkcji stanowi wyjścia.

#### Sposoby zapisu funkcji logicznych

|  | Przykład |
| --- | --- |
| Kanoniczna postać sumy | F=ABC+ABC+ABC+ABC+ABC |
| Kanoniczna postać iloczynu | F=(A+B+C)(A+B+C)(A+B+C) |
| Liczbowa | Σ=(0,3,4,5,6)ABC |

Ponadto funkcję logiczną można zadawać w postaci opisu słownego, tablicy wartości funkcji (tabeli prawdy) lub wykresu czasowego.

#### Podstawowe funkcje logiczne

|  |  | negacja | suma | iloczyn |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NIE | LUB | I |  |  |
|  |  | NOT | OR | AND | EXOR | EXNOR |
| A | B | ~A | A+B | A*B | AB | AB |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

#### Podstawowe prawa algebry Boole’a

| Dotyczące sumy | Dotyczące iloczynu |
| --- | --- |
| A+0=AA+A=1A+A=1A+1=1A+B=B+AA+(B+C)=(A+B)+CA+B+...=A∗B∗...A+A∗B=AA=A | A∗1=AA∗A=0A∗A=AA∗0=AA∗B=B∗AA∗(B∗C)=(A∗B)∗CA+B∗C=(A+B)∗(A+C)A∗B∗...=A+B+...A∗(A+B)=A |

# Minimalizacja funkcji logicznych metodą Quine’a McCluskeya

#### Zasady minimalizacji

Minimalizacja funkcji logicznych metodą Quine'a-McCluskeya jest metodą systematyczną, wykorzystującą w zalgorytmizowany sposób operację grupowania i obróbki danych, co pozwala na w miarę proste wykorzystanie ja w minimalizujących programach komputerowych.  Najczęściej stosuje się ją przy dużej ilości zmiennych, gdzie inne metody (algebraiczna, tablic Karnaugha) stają się uciążliwe.

#### Postać kanoniczna funkcji

W pierwszym kroku należy otrzymać postać kanoniczną funkcji, która będzie zawierała wszystkie składniki jedynki.

#### Znalezienie prostych implikantów

Tworzymy tabelę zawierającą wszystkie składniki jedynki w postaci zerojedynkowej . Następnie porównujemy każde dwa elementy tej tablicy i sprawdzamy czy obie liczby różnią się tylko na jednej pozycji (np. 0110 i 0100 spełnia ten wymóg, na trzeciej pozycji występuje jedyna różnica między nimi), zaznaczamy oba implikanty, a do nowej tabeli wpisujemy 01-0 (kreska na pozycji występowania różnicy). Po sprawdzeniu pierwszej tabeli wszystkie niezaznaczone implikanty wpisujemy do tablicy prostych implikantów. Podobnie postępujemy z drugą tabelą, z tym że do warunku o różnicy 0,1 na tylko jednej pozycji, dochodzi warunek występowania kresek na dokładnie tych samych pozycjach. Tworząc w ten sposób kolejne tabele, wypełniając stopniowo tablicę prostych implikantów,  dochodzimy do momentu w którym żaden z implikantów tabeli, po jej całkowitym porównaniu, nie będzie zaznaczony i wpisując je do tablicy prostych implikantów zakończymy ten etap pracy.

#### Wyróżnienie istotnych prostych implikantów

Tworzymy tablicę prostych implikantów – tablicę pokrycia, w której każdy wiersz odpowiada kolejnym  prostym implikantom, natomiast kolumny składnikom postaci kanonicznej funkcji. Następnie wypełniamy tabelę krzyżykami, tam gdzie dany implikant zawiera w sobie dany składnik postaci kanonicznej.

Po wypełnieniu tabeli szukamy kolumn w których występuje tylko jeden krzyżyk tj. dany składnik postaci kanonicznej funkcji jest pokrywany tylko przez jeden prosty implikant. Ten prosty implikant, zwany implikantem istotnym zaznaczamy w dodatkowej skrajnej kolumnie.

Po odszukaniu wszystkich istotnych implikantów, łączymy je w tzw. jądro funkcji i usuwamy z tabeli pokrycia wszystkie pokrywane przez nie proste implikanty.

#### Określenie form minimalnych

Z pozostałych prostych implikantów musimy wybrać minimalną ich ilość, która pokryje wszystkie składniki postaci kanonicznej funkcji. Często możemy tego dokonać na wiele sposobów, a więc funkcja ma wiele postaci minimalnych. Ma to duże znaczenie przy minimalizacji funkcji wielowyjściowych, gdzie wykorzystuje się równorzędne składniki poszczególnych funkcji.

### Przykład minimalizacji funkcji z trzema postaciami minimalnymi

F=AB+ABC+ACD+ABCD+ABCD

- Dana jest funkcja

którą poddajemy minimalizacji metodą Quine’a – McCluskeya

#### F=ABCD+ABCD+ABCD+ABCD+ABCD+ABCD+ABCD+ABCD+ABCDPostać kanoniczna funkcji

#### Znalezienie prostych implikantów

Przekształcamy poszczególne składniki postaci kanonicznej na ich odpowiedniki zapisane w systemie binarnym.

| ABCD | 1100 | 12 |
| --- | --- | --- |
| ABCD | 1101 | 13 |
| ABCD | 1110 | 14 |
| ABCD | 1111 | 15 |
| ABCD | 0100 | 4 |
| ABCD | 0101 | 5 |
| ABCD | 0011 | 3 |
| ABCD | 0001 | 1 |
| ABCD | 1011 | 11 |

Następnie sortujemy elementy ze względu na ilość jedynek w postaci binarnej co ma ułatwić porównywanie elementów, które dokonujemy teraz pomiędzy składnikami sąsiednich grup

|  |  | 1. porównanie | 2. porównanie | Proste implikanty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ABCD | ABCD | ABCD | ABCD |
| ABCD | 0100v | -100v | -10- | -10- |
| ABCD | 0001v | 00-1 | 11-- | 11-- |
| ABCD | 1100v | 0-01 | 11-- | -011 |
| ABCD | 0011v | 110-v |  | 1-11 |
| ABCD | 0101v | 11-0v |  | 00-1 |
| ABCD | 1101v | -011 |  | 0-01 |
| ABCD | 1011v | -101v |  |  |
| ABCD | 1110v | 11-1v |  |  |
| ABCD | 1111v | 1-11 |  |  |
|  |  | 111-v |  |  |

Tablice Karnaugh’a odpowiadające kolejnym etapom minimalizacji

Po pierwszym porównaniu	Po drugim porównaniu

|  |  | CD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| AB | 00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | 01 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |

|  |  | CD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| AB | 00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | 01 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Proste implikanty

|  |  | CD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| AB | 00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | 01 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Implikanty istotne

|  |  | CD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| AB | 00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | 01 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |

- Implikanty pozostałe

|  |  | CD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| AB | 00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | 01 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |

# Opis programu QMC dla Windows

### Informacje ogólne

Program QMC dla Windows minimalizuje wieloargumentowe funkcje algebry boole’a wykorzystując algorytm Quine’a – McCluskeya. Liczba argumentów jest ograniczona ilością liter w alfabecie łacińskim

### Charakterystyka programu

Przedmiot minimalizacji – wieloargumentowe funkcje algebry Boole’a

Sposób minimalizacji – metoda Quine’a – McCluskeya

Litery kodujące argumenty funkcji – 26 liter alfabetu łaciński (A – Z)

Maksymalna liczba argumentów – 26

Minimalne wymagania sprzętowe - PC 486 system Windows 95/98/NT

Optymalny sprzęt – PC Pentium

Sterownie – myszką lub klawiaturą przy pomocy systemu skrótów

### Struktura programu

Rozdział ten przedstawia ogólne mechanizmy pracy QMC od strony programowej.

Program został napisany w całości w Pascalu – kompilator Delphi 2 z wykorzystaniem wbudowanego asemblera. QMC dla Windows jest programem 32 bitowym i może pracować tylko pod kontrolą 32 bitowego systemu operacyjnego jakim jest Windows 95/98/NT.

| Porównanie: | QMC | QMC dla Windows |
| --- | --- | --- |
| Ilość bajtów zajmowanych przez jeden składnik jedynki | 1 – 26 bajtów w zależności od ilości argumentów | 8 bajtów bez względu na ilość argumentów |
| Procedury porównywania | Operacje na ciągach znaków | Operacje bitowe przy wykorzystaniu asemblera |
| Maksymalna ilość składników jedynki | 205 | 2000 |
| Czas minimalizacji |  | Do 10 razy krótszy |
| Wymagania sprzętowe | niskie | Wysokie, jak dla systemu Windows 95 |
| Współpraca z innymi programami | brak | poprzez OLE |

#### Możliwości zmian w programie

Minimalizacja funkcji wielowyjściowych

Zastosowanie tablic dynamicznych dostępnych w Delphi 4

Tablica pokrycia złożona z pojedynczych bitów symulowana na zmiennych wielobitowych

### Zasady obsługi programu QMC dla Windows

#### Wprowadzanie funkcji i zasady edycji

Po uruchomieniu program jest gotowy do wprowadzania nowej funkcji przy pomocy klawiszy A-Z dla postaci literowej funkcji lub 0-9 dla dziesiętnej. Program sam rozpozna postać funkcji i „zadba” o jej właściwy wygląd  (znak wartości funkcji, znaki odstępu, znaki niedozwolone) i kodowanie. Kolejność liter kodujących można ustawić wciskając wyróżniony prostokąt zawierający te litery (obok przycisku Minimalizacja). Chcąc uzyskać zanegowany argument należy wcisnąć odpowiednią literę wraz z klawiszem SHIFT przy czym położenie przełącznika Caps Lock nie wpływa na działanie tej funkcji. Znaki między kolejnymi składnikami jedynki najwygodniej wprowadzać za pomocą klawisza spacji, lub też za pomocą właściwych znaków <+> lub <,>.

Widok głównego okna programu

#### Odczyt i zapis funkcji na dysku

Funkcje możemy zapisywać i odczytywać z dysku przy pomocy poleceń menu Funkcja / Otwórz, Zapisz jako.

Plik programu QMC zawiera funkcję wejściową w postaci identycznej z występującą w raporcie (małe litery jako argumenty zanegowane). Plik ten możemy edytować dowolnym edytorem tekstowym, jednak zmiany mogą być powodem błędnego odczytania pliku przez program QMC.

#### Rozpoczęcie minimalizacji

Rozpoczęcie minimalizacji następuje po:

- wciśnięciu przycisku Minimalizacja

- wybraniu odpowiedniego polecenia z menu Funkcja/Minimalizuj

- wciśnięciu skrótu klawiaturowego Ctrl+M.

Następnie na ekranie pojawi się okno podające na bieżąco kolejne kroki minimalizacji i dotychczasowy czas jej trwania. Po wciśnięciu przycisku Pokaż Szczegóły możemy zapoznać się z ilością elementów i porównań między nimi kolejnych tablic występujących w minimalizacvji metodą Quine’a McCluskeya. Jeżeli szczegóły będą uwidocznione okno pozostanie widoczne po skończeniu minimalizacji. W przeciwnym wypadku zniknie automatycznie. Minimalizację można w każdej chwili przerwać przyciskiem Przerwij.

Okno pojawiające się podczas minimalizacji

#### Przeglądanie wyników minimalizacji

- Bezpośrednio po skończeniu minimalizacji są dostępne następujące dane

Postać kanoniczna funkcji wejściowej

Postać dziesiętna tej funkcji

Proste implikanty występujące w tej funkcji

Minimalną postać (jedną lub wiele)

Ilość liter i grup funkcji wejściowej i jej postaci minimalnej

Zawartość każdego okna możemy przesuwać trzymając wciśnięty lewy klawisz myszy. Ponadto wszystkie są dostępne w raporcie

#### Raport

O ile okno programu służy do bezpośredniego przeglądania wyników minimalizacji, to ten sposób nie jest wygodny przy dłuższych funkcjach. W raporcie możemy możemy wygodnie przeglądać dłuższe funkcje a także kopiować za pomocą schowka wyniki do innych programów, drukować je i zapisywać w postaci tekstowej.

#### Zmiana parametrów programu

W programie poprzez menu Narzędzia / Czcionka możemy zmienić parametry czcionki jaką będą wyświetlane wszelkie funkcje w oknie programu. Podczas wyboru będą jedynie dostępne czcionki o jednakowej szerokości liter (Courier itp. ) aby właściwie odwzorować wyświetlane funkcje.

# 4. Założenia dydaktyczne programu

Program został napisany w celu wykorzystania go w realizacji programu dydaktycznego w ramach przedmiotu „Podstawy techniki cyfrowej”

# Literatura

Opis metody minimalizacji

J. Siwiński „Układy przełączające w automatyce”

Programowanie